附件4

主要技术参数及需求

（一）主要技术参数

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| ●外型尺寸（长×宽×高） | ≥5800*1980*2300mm |
| ●发动机型号 | 全柴Q23-115、Q28-130系列 国六 |
| 发动机功率 | ≥85KW |
| 总质量 | ≥4400kg |
| ●整备质量 | ≥2800kg |
| ●额定载质量 | ≥1550kg |
| 最高行驶速度 | ≥90km/h |
| 驾驶室配置 | 5档变速箱，动力转向，ABS，可调节方向盘，可调节行驶大灯，巡航，电控熄火，刹车自调臂，配原厂冷暖空调。 |
| 水箱容积 | ≥4.5立方 |
| 水泵最高压力 | ≥8个压 |
| 水泵最大流量 | ≥40m³/h |

（二）主要性能要求

1、前万向鸭嘴，腰冲，后洒，侧喷洒水功能都有自动开关，均可在驾驶室内进行操作。

2、位于车身后工作平台上的绿化洒水高炮，操纵灵活，工作角度范围大，可用于喷洒多种高度的花木物体，还具有辅助消防功能。绿化高炮喷洒雨状可调柱状、大雨、中雨、小雨、雾状，绿化高炮的最大射程28-36米。

3、前部装万向鸭嘴，能单独左冲、右冲、左右对冲。车子中间有腰部对冲，可分别单侧冲洗车子左、右车道，亦可同时冲洗车子两侧车道。尾部下方左右扇形洒水，有效降尘。尾部上方左右鸭嘴洒水，专门用于浇灌绿化带上的花草树木。

4、全车大通径不锈钢球阀、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，储水罐内部采用滚涂绿磺化基己稀农药特殊防腐工艺，不锈蚀。

5、结构布置紧凑、合理。花纹板后工作平台，防滑，安全性能好。

6、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

7、水车有两处接头能接塑料水管，能同时浇水。后部有LED箭头灯，前面顶部有旋转警报灯。

（三）服务要求

1.质量保证期为自合同所列的货物供货验收合格签字之日起6个月计算；车辆保修为3年或10万公里（按照车辆4S店保修手册为准）全国联保，首保免费。供货商应负责用户的使用培训免费提供有关培训资料（含电子文档）。

2.验收标准：货物验收要求按照国家、国际行业现行有关标准、规范及有关规定以及本次招标文件的要求验收，主要通过现场有关参数测试及实际运行情况，由验收组验收；供应商应提供详细的验收程序和所执行的验收标准。

3.售后服务要求是由供货商在蓉设立的售后服务机构或授权的本地企业承担。售后服务响应时间2小时。

4.中选人负责完成中标车辆上户上牌（国Ⅵ蓝牌）工作，供应商报价应包含车辆上户、上牌、增值税专票等费用。

5.整车必须为工信部公告（应包括封面、目录、参数）产品，参数必须符合公告要求。

6.整车必须为上国家税务总局免车辆购置税目录，若正在申办免征公告的生产厂商暂时无法提供免税公告，中选后由中标人负责垫付车辆购置税，待免征公告下达后我公司退还中选人垫付的车辆购置税数。